CONPASS CP-280

Elektromanyetik Penecere Kilidi

Kullanım Kılavuzu

## ÖZELLİKLER:

- MOV ani yükselme ve aşırı gerilim koruması sağlar.

- Manyetik bağ sensörü monitör çıkışı.

- Pencere konumu durum sensörü çıkışı.

Kontrol Cihazı N.C. Kontaktörü

Erişim Rölesi

Kırmızı : Güç Girişi (+)

Siyah : Güç Girişi (-) Pencere Sensör N/O Pencere Sensör COM

Pencere Sensör N/C

Güç

Kaynağı

Reed rölesi 3A@24VDC dereceli

Güç Durumu LED:

Kırmızı : Güç Girişi Kapalı :   Güç yok

İki renkli LED kilitleme/kilit açma durumunu gösterir.

- Eloksallı alüminyum gövde.

- Kalıntı önleyici manyetizma tasarımı.

- Komple montaj donanımı.

## AÇIKLAMALAR:

Elektromanyetik kilit yerleşik manyetik bağsensör çıkışı, pencerenin açık veya kapalı olduğunu gösterir. İki renkli LED, EM kilidinin kilitli veya açık durumunu gösterir. Arıza korumalı Elektromanyetik Kilit tasarımı, mekanik parça içermez ancak manyetik kuvvetle pencereleri serbest bırakır, güvenlik amacıyla ve çıkış penceresi gibi erişim kontrollü veya çıkış gerektiren alanlarda kullanıma uygundur. 280 kg'a kadar tutma kuvveti ve erişim kontrolü ve tüm aralıkla uygulanabilirOpsiyonel braket seçenekleriyle İçi Boş, Ahşap ve çerçevesiz cam pencere gibi her türlü pencere çerçevesine monte edilebilir. Manyetik bağ sensörü çıkışı ve iki renkli LED, pencerenin kilitli veya kilidi açık durumunu gösterir. Elektronik güvenlik endüstrisi ve sistem entegratörleri için en iyi seçimdir.

Özellikler:

Gerilim Toleransı: %115

Akım Çekişi: 400mA 12V DC (20 C sıcaklıkta)

Manyetik bağ sensörü monitör çıkışı (SPDT, 1A 12V DC olarak derecelendirilmiştir), pencere kilitleme veya kilit açma durumunu uzaktan izler. (N.K. Çıkış-- Pencere açık; N.O. Çıkış--Pencere kapalı)

Çalışma Sıcaklığı:-10-55 C Nem: %0-95 yoğuşmasız Kilidin yüzey sıcaklığı (güç açıkken):

Akım sıcaklığı +20 C Tutma Kuvveti:

280KG Ebatlar: Kilit Ölçüsü: (L) 250, (W) 48, (D) 26 mm Montaj

Plakası Boyutu : (L) 250, (W) 25, (D) 6 mm Armatür Plakası Boyutu : (L) 180, (W) ) 38, (D) 11 mm Mıknatıs ve armatür plakası için Özel Kaplamalar: Çinko

Garanti :

Elektromanyetik Kilitler, normal hizmet koşullarında kullanıldığında, müşteriye satış tarihinden itibaren 1 yıl süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantilidir..

Pencerenin açılma yönünü tanımlayın ve desteğin gerekli olup olmadığını belirlemek için pencere çerçevesi başlığını inceleyin.

Opsiyonel bracketler

Çerçeve başlığına ve açılım yönüne bağlı olarak elektromıknatıs için L braketleri, LZ braketleri veya U braketleri gerekebilir.